#### Fiche de contrôle débroussaillement réglementaire – Lozère

# Cette fiche est un support de contrôle des obligations légales en matière de débroussaillement sur les zones urbaines et/ou autour de l’habitat se situant dans les massifs forestiers et dans sa frange des 200 m.

Agent/Organisme  :……………………………..		Coordonnées de la construction : ………….........................

Adresse : ………………………………….

| Propriétaire | Occupant |
| --- | --- |
| Nom | Nom |
| Adresse | Adresse |
| Téléphone | Téléphone |

Document d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune :

PLU			 Carte communale		 Sans document

Dans quelle zone du document d’urbanisme se situe le contrôle ?

2ème cas : en zone urbaine avec construction (débroussaillement sur l’ensemble de la parcelle)

1er cas : en zone urbaine sans construction (débroussaillement sur l’ensemble de la parcelle)

3ème cas : en zone non urbaine (rayon de 50m)

4ème cas : zone urbaine à cheval sur zone non urbaine (ensemble de la parcelle + rayon de 50m)

4 m

4 m

#### ETAT DES LIEUX

1 – ZONE SOUMISE A L’OBLIGATION DE DEBROUSSAILLER

- Non débroussaillée ou débroussaillement > 3 ans

- Débroussaillée entre 1 an et 3 ans

- Débroussaillée il y a moins d’un an

Présence de haies : 		 Oui				 Non

Présence d’un parc arboré : 	 Oui				 Non

Présence d’arbres : 		 Oui				 Non

Présence d’arbustes : 		 Oui				 Non

| 2 – COMPTE-RENDU DU CONTRÔLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Conforme | Non Conforme |
|  | La strate herbacée n’excède pas 40cm de haut |  |  |
| 3m | Diminution densité des arbustes (végétaux < à 3 mètres) A distance de 3 m des constructions et autres arbres/arbustes. Suppression sous le couvert des arbres. Des groupes de 20m² maximum peuvent être maintenus à 25m des constructions |  |  |
| 3 m m | Diminution densités des arbres (végétaux > à 3 mètres) Distance de 3m minimum entre les houppiers des arbres maintenus. Pas de mise à distance si l’arbre à une hauteur >15m |  |  |
| Bouquets d’arbres et arbustes (îlots) | Surface individuelle max groupes arbres : 15m 5m des autres îlots 25m minimum |  |  |
| Elagage des arbres | Coupe des branches sur 1/3 de la hauteur. Maximum 4m d’élagage |  |  |
| Distance arbre / maison | 3m minimum Distance de 3 m entre le bord externe des houppiers et le bord externe de la construction |  |  |
| Haies | Diminution de la densité A distance de minimum 3m des constructions et autres végétaux. Haies ornementales : 2m de haut et 2m de large maximum |  |  |
| Arbre remarquable | 1 à 3 arbres maximum Distance de 5m des arbres ou arbustes Elimination des cyprès, thuyas, mimosas, eucalyptus |  |  |
| Arbres morts | Elimination des sujets s’ils sont à moins de 25m des constructions |  |  |

Élimination des parties mortes des végétaux maintenus

Élimination des rémanents (dans un délai de 1mois après travaux)

Élimination des feuilles et aiguilles sur les toitures

Élimination des feuilles et aiguilles sur un rayon de 10m

3-Synthèse du contrôle et suite à donner

Débroussaillement satisfaisant

Débroussaillement non conforme - Travaux à compléter

Débroussaillement non réalisé - Travaux à exécuter

Commentaires et précisions sur les travaux de débroussaillement restant à réaliser :

Fait à ....................... Le ..........................

L’agent assermenté							Le propriétaire et/ou l’occupant